# 研究级微分干涉显微镜

用途：可作琥珀切片的明场（BF）。经前期调研，参考品牌型号为Olympus BX53，可以提供其他品牌或更高端型号，具体功能性指标不低于如下标准：

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级微分干涉显微镜

2.1.1  研究级微分干涉显微镜，可作明场的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，三挡分光

*2.1.5  照明装置照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片，光强可保证后期升级到25人共览以上。

*2.1.6  物镜：万能平场半复消色差物镜

4X（N.A. 0.13，W.D. 17）

10X（N.A. 0.3，W.D. 10）

20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1spring）

40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51 spring）

60X（N.A.0.9, W.D.0.2spring）

2.1.7  载物台：人机工程学、右手、低位置机械载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准

2.1.9  物镜转换器：六孔物镜转换器带DIC插槽

*2.1.10  聚光镜：8孔位万能聚光镜

2.2 原装绘图仪

- 2000万像素彩色成像系统

3.1  显微镜同品牌成像系统

※3.2  有效像素：≥2000万

3.3  最大图像分辨率：≥2070

3.4  感光灵敏度：ISO 100/200/400

3.5 图像速度：全分辨率实时速度最大60 幅/秒

3.6  测光方式：全幅，30% ，1%

3.7 光学接口：C型接口

3.8测光模式：手动，自动

3.9 灰度值：12

3.10 有实时自动拼接功能，保证大视野情况下的高分辨率

※3.11  相机带制冷功能，有效提高信噪比

注：※表示为重要的必须满足指标

- 配套电脑 HP EliteDesk 880 G6 Tower PC

- 售后要求

5.1由双方共同组织验收，用户为仪器设备的安装、调试、培训提供必要的协助和支持，培训结束后双方签订验收报告。

5.2安装调试：接到:通知后进行安装、调试、培训，直到设备正常运行。

5.3保修期: 提供为期1 年的保修(人为损坏及消耗品除外)，保修期自验收合格双方签字之日起计算。

5.4维修响应时间：提供免费 7*24 小时电话支持服务。验收合格后，由生产厂家为用户提供仪器设备使用、维护或其它方面的技术培训，设备终身维护。

5.5技术服务与人员培训

安装、调试、验收完成后，需在安装现场为培训指定的技术员使其能独立完成与设备、系统有关的各项操作，以及使用注意的事项和常见简单故障的处理，保证用户对仪器能进行相对熟练的操作和日常维护。